# Teste de Piso de Consumo em Deep Sleep — SUBROOT e METER

Projeto flow-ultra — rede mesh híbrida ESP-NOW + LoRa

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data do ensaio | 2026-07-07 (piso corrigido em 2026-07-13) |
| DUT 1 (SUBROOT) | ESP32-C6 + rádio LoRa EBYTE E220-900T22 (LLCC68) |
| DUT 2 (METER) | ESP32-C6 SEM módulo LoRa (nó folha, só ESP-NOW) |
| Firmware | flow-ultra, ESP-IDF v5.4 |
| Instrumento | Nordic Power Profiler Kit II (PPK2) |
| Tipo de ensaio | Piso de consumo em deep sleep (nó órfão, sem pai na rede) |
| Resultado | Piso: METER ~10 µA · SUBROOT (com LoRa) ~14 µA (após isolar o buck) |

# 1. Objetivo

Este é um TESTE DE PISO DE DEEP SLEEP.

O "piso de deep sleep" é a corrente mínima que o nó consome enquanto está dormindo — CPU parada, Wi-Fi e rádio LoRa desligados, apenas o timer do RTC ativo para acordá-lo depois. Como o nó passa a maior parte do tempo (horas por dia, no regime de produção) exatamente nesse estado, o piso é o termo que DOMINA a autonomia da bateria. Medir o piso significa colocar o nó em um deep sleep longo e ler no PPK2 a corrente estável (o "platô" do gráfico), evitando as bordas de boot e de escuta.

Objetivos específicos:

Medir o platô de deep sleep do SUBROOT e do METER.

Validar que o firmware entra e sai de deep sleep de verdade (rst:0x5 SLEEP_WAKEUP) e que o rádio E220, quando presente, é desligado durante o sono (M0=M1=1 + gpio_hold).

Isolar a origem de um piso inicialmente elevado usando o METER (placa SEM E220) como experimento de controle contra o SUBROOT (placa COM E220).

É um teste de bancada com nós órfãos (sem pai emitindo beacon); NÃO valida sincronização, cascata nem coleta (ver Seção 6).

# 2. Configuração de firmware (perfil de bancada)

Parâmetros ajustados para gerar janelas de deep sleep longas e repetíveis sem depender de um root na bancada. NÃO são os valores de produção (ver Seção 6).

| Kconfig | Valor | Papel no teste |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_FLOW_SUBROOT_DEEP_SLEEP | y | ativa o modo agendado com deep sleep (subroot) |
| CONFIG_FLOW_METER_TX_TEST | n | usa o meter agendado (não o relay de bancada) |
| CONFIG_FLOW_RESYNC_PERIOD_S | 240 | define o retry de SCAN = 240/4 = 60 s |
| CONFIG_FLOW_SCAN_AFTER_MISSES | 1 | entra em SCAN já no 1º beacon perdido |
| CONFIG_FLOW_GUARD_MAX_MS | 5000 | teto de guarda p/ não engolir o sono |
| FLOW_STAY_AWAKE_THRESHOLD_MS | 2000 (código) | abaixo disso espera acordado; acima, deep sleep |

Nota de engenharia: o limiar de "ficar acordado" foi corrigido de 30000 ms para 2000 ms. Com 30 s, qualquer espera curta mantinha a CPU ligada (~32 mA) em vez de dormir — o que impedia o nó de entrar em deep sleep neste ensaio e também prejudicaria a autonomia em campo.

# 3. Procedimento

Gravar o firmware e resetar a placa.

Alimentar/medir pelo PPK2; capturar ≥ 1 ciclo completo (60 s).

Confirmar no log serial a entrada em deep sleep (rst:0x5 SLEEP_WAKEUP no re-wake).

Selecionar no PPK2 uma janela dentro do deep sleep (evitando boot e escuta) e ler a média.

# 4. Resultados

4.1 Log serial do SUBROOT (dois ciclos consecutivos):

rst:0x1 (POWERON)
I E220: E220 pronto: uart1 tx=12 rx=13 m0=18 m1=19 aux=11 ch=65 freq~915000000Hz
W FLOW_SUBROOT: SUBROOT agendado, wake #1 tipo=0 guard=0ms
W FLOW_SUBROOT: BEACON perdido (misses=1)
I FLOW_SUBROOT: Proximo evento=SCAN em 60000ms (guard=5000ms sleep=55000ms)
I FLOW_PWR: Deep sleep por 55000 ms
rst:0x5 (SLEEP_WAKEUP)            <-- acordou do deep sleep
I E220: E220 pronto: ... (re-wake em ~467 ms, config pulada)
W FLOW_SUBROOT: SUBROOT agendado, wake #2 ... (ciclo repete)

4.2 Correntes medidas por fase (SUBROOT):

| Fase | Corrente | Duração/ciclo | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Pico de boot | ~45 mA | ~0,2 s | PPK2 máx da janela |
| Escuta SCAN (CPU + E220 RX) | ~32 mA | ~5 s | medição PPK2 |
| Deep sleep (ESP + E220 dormindo) — PLATÔ | ~14 µA | ~55 s | medição PPK2 (corrigido) |

4.3 Perfil de corrente do SUBROOT (piso corrigido):

4.4 Captura do PPK2 (SUBROOT):

[INSERIR AQUI a captura de tela do PPK2 — janela mostrando o platô de deep sleep (~14 µA) e os picos de escuta/boot.]

4.5 Teste de controle — METER (placa SEM E220):

Para separar a contribuição do rádio LoRa do resto da placa, o mesmo teste de piso foi repetido no nó METER, em uma placa SEM o módulo E220 (nó folha, só ESP-NOW). O ciclo é idêntico: acorda, escuta o beacon por ESP-NOW (Wi-Fi ligado), não encontra pai, e volta ao deep sleep.

rst:0x1 (POWERON)
I FLOW_METER: WAKE #1 tipo=0 pai=00:00:00:00:00:00 rank=255 guard=0ms
I FLOW_METER: Escutando BEACON por ate 45000ms...
W FLOW_METER: Nenhum BEACON captado (misses=1)
I FLOW_METER: Proximo evento=SCAN em 60000ms ...
I FLOW_PWR: Deep sleep por 55000 ms
rst:0x5 (SLEEP_WAKEUP)            <-- acordou do deep sleep

Comparação dos pisos de deep sleep:

| Nó | Rádio LoRa | Piso de deep sleep |
| --- | --- | --- |
| METER | sem E220 | ~10 µA |
| SUBROOT | com E220 (em sleep) | ~14 µA |

Resultado central: ambos os pisos estão na faixa esperada de um ESP32-C6 em deep sleep (~7–15 µA). A diferença de ~4 µA entre eles é a contribuição do E220 parqueado em sleep (M0=M1=1 + gpio_hold), confirmando que o rádio LoRa é efetivamente desligado durante o sono. O piso deixou de ser um problema.

# 5. Análise

Deep sleep validado e piso dentro do esperado:

rst:0x5 (SLEEP_WAKEUP) confirma que ambos os nós entram e saem de deep sleep de verdade.

Piso final: ~10 µA (METER) e ~14 µA (SUBROOT com LoRa) — dentro da faixa nominal do ESP32-C6. Os ~4 µA extras do subroot são o E220 em sleep, provando que o parqueamento (M0=M1=1 + hold) funciona.

Re-wake em ~467 ms sem repetir a gravação de registradores do E220 (skip_radio_config).

Histórico — como o piso foi de ~312 µA para ~14 µA:

Na primeira rodada, ambas as placas mediam ~310 µA em deep sleep (~20× o esperado). A investigação eliminou, por experimento, todas as causas de firmware/rádio, isolando o dreno no HARDWARE da placa. CAUSA CONFIRMADA: o circuito do conversor BUCK estava drenando ~300 µA de forma contínua. A correção foi ISOLAR o circuito do buck da alimentação do nó; com isso o piso caiu para os ~10–14 µA medidos agora. Causas descartadas no caminho até chegar ao buck:

Firmware/SDK: um sketch mínimo no Arduino IDE (só esp_deep_sleep_start) media os mesmos ~312 µA → nenhuma linha do firmware influenciava o piso.

Adaptador USB-serial (CH343): piso igual com e sem o adaptador → não era backfeed.

Rádio LoRa E220: o METER, sem E220, media ~309 µA — igual ao SUBROOT → não era o rádio.

Restou o rail de alimentação → o circuito do conversor buck, confirmado como a origem e resolvido ao isolá-lo.

Autonomia estimada — bateria de 1900 mAh (com o piso corrigido):

Com o piso agora minúsculo, quem passa a dominar o consumo é a ENERGIA ATIVA — as acordadas de sync, cuja duração depende da guarda (≈ 34 s sem cristal, ≈ 2 s com cristal 32 kHz). A energia ativa abaixo é estimada por correntes de datasheet (o número firme sai no teste com root). Nota: o METER escuta por Wi-Fi (~85 mA) e o SUBROOT por LoRa (~36 mA), por isso a energia ativa do meter é maior.

| Nó / regime | Piso | Consumo médio (estimado) | Autonomia (1900 mAh nominal) |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBROOT — RC, sem cristal | ~14 µA | ~4,0 mAh/dia | ~470 dias (~15 meses) |
| SUBROOT — cristal 32 kHz | ~14 µA | ~1,4 mAh/dia | ~1350 dias (~3,7 anos) |
| METER — RC, sem cristal | ~10 µA | ~6,6 mAh/dia | ~290 dias (~9,5 meses) |
| METER — cristal 32 kHz | ~10 µA | ~1,0 mAh/dia | ~1900 dias (~5,2 anos) |

Observações: (1) capacidade nominal — a útil real costuma ser ~80–90 %; derateie ~10–20 %. (2) Com o piso resolvido, a maior alavanca de autonomia passa a ser o CRISTAL de 32 kHz, que encurta a guarda de ~34 s para ~2 s e corta a maior parte da energia ativa. (3) A energia ativa é estimativa de datasheet; medir no cenário real (com root) para confirmar.

# 6. O que este teste NÃO valida

Sincronização por beacon (não há root/pai na bancada; deriva fica 0 ppm).

Cascata multi-salto (root → subroot → subroot).

Coleta / convergecast e ACK.

Consumo de regime do produto: o ciclo de bancada tem proporção de escuta muito maior que o real (que dorme horas). Apenas o PISO (platô) é representativo.

# 7. Próximos passos

Piso de deep sleep: CONCLUÍDO (~10–14 µA) após isolar o circuito do buck.

Confirmar o papel do buck na alimentação de PRODUÇÃO: se ele for necessário para regular a bateria → 3V3, escolher um conversor de baixo consumo quiescente e/ou com modo PFM/eco em baixa carga; se for espúrio, mantê-lo isolado no layout final.

Avaliar o cristal de 32 kHz: agora é a maior alavanca de autonomia (encurta a guarda).

Montar o cenário com 3 placas (root + subroot + meter) para validar sincronização, deriva adaptativa (guarda encolhendo) e a coleta de ponta a ponta.

Medir a energia ATIVA real (acordadas de sync + coleta) no cenário com root, para fechar a conta de autonomia com números medidos.